電子回路実習　レポート表紙

実験番号　　３－２

クラス　２－C　出席番号　　８　　学籍番号　B2190290

班番号　　　　　A班　　　　　　氏名　　　　　大友　一樹

担当教員　　　　　　　　　福田　浩　先生

| 実習日 | 令和２年 １０月 １２日 |  |
| --- | --- | --- |
| レポート提出日 | 令和2年 １０月 １４日 | 提出遅れ 週 |
| （再提出日） | 令和２年 １０月 ２１日 | 提出遅れ 週 |

レポート受付

再提出合否

合 否

備考、コメント

レポート受理

測定３－２－１　CR時定数の測定と、微分・積分波形の観測

１、実験の目的

CR直列回路において、パルスの周期と時定数の大小関係によって、電圧の応答波形が変化することを観測する。

２、実験方法

図1に示す回路を作成し、オシロスコープで任意波形発生器の入力と回路の出力波形を観測する。任意波形発生器の入力は矩形波とする。入力の振幅は一定とし、CR時定数よりもパルス波形が大きいとき・同じ程度のとき・小さいときの出力波形を観測する。

図 1　CR直列回路の測定系

３、実験結果

実験に用いた、コンデンサの静電容量Cは、C＝116.1[nF]であり、

抵抗値Rは、R＝4.35[kΩ]であった。よって、計算により時定数τは、τ＝505.03[μs]

であり、遮断周波数fは、f=1.980[kHz]と求めることができる。

以下、観測された波形を図２～5に示す。Ch1が入力側の出力波形であり、Ch2が出力波形となっている。

また、周期が時定数と同程度になる際の、立ち上がり電圧は、コンデンサ側で62％であり、抵抗側では、38.4％となっていた。(コンデンサ側の電圧は、波形図の1目盛りが1.00[V]であることから、3.1[V]と読み取った。)

図２　コンデンサ側の積分波形(１Hz)

図３　コンデンサ側の積分波形(100Hz)

図4　抵抗側の微分波形(１Hz)

図 5抵抗側の微分波形(100Hz)

４、考察

CR直列回路では、コンデンサ側と抵抗側で反転した変化を見られ、2つを合成すると、入力波形である矩形波が観察されると考えられる。また、コンデンサ側では積分波形となっていて、抵抗側では微分波形となっていた。そして、平滑回路を構成するには、変化の大きい高周波成分をあまり通さない、積分回路を用いるのが適切であると考えられる。

測定３－２－２　周波数特性の測定

１、実験の目的

ローパスフィルタとハイパスフィルタの出力電圧の違いを観察する。

２、実験方法

測定３－２－１の図1の回路を用いる。周波数を変化させながら、出力電圧を観測する。

３、実験結果

観測された数値を表1にまとめ、グラフにプロットしたものを図8に示す。

表 1　入力周波数と出力電圧の関係

図 8　入力周波数と出力電圧との関係を表すグラフ

４、考察

コンデンサ側は、入力周波数が大きくなるにつれて、出力電圧が小さくなるローパスフィルタであり、抵抗側はコンデンサ側とは逆の、ハイパスフィルターであることが読み取れる。

2つのグラフの交点が、遮断周波数であることを示している。